각 공정은 다음과 같이 제공합니다:

- 원료입고 SOP

- 계량·전처리 SOP

- 배합(Batching) SOP

- 살균(Pasteurization) SOP

- 냉각(Cooling) SOP

- 저장탱크 이송 SOP

- 충진(Filling) SOP

- 밀봉·포장(Capping/Labeling) SOP

- 금속검출 SOP

- 완제품 검사·출하 승인 SOP

- CIP/SIP 위생세척 SOP

- CCP 기록 관리 SOP (문서 관리용) ← 예시 형태만, CCP 기준값은 사용자가 다운로드하여 입력

🧩 1. SOP-01 원료입고 및 검사 SOP

목적

원료의 품질·위생 안전성 확보를 위해 입고되는 원부재료를 검사하고 적합한 LOT만 생산에 사용하도록 관리한다.

적용 범위

- 모든 원료(액상·분말·첨가물), 포장재

책임

- QC팀: 샘플링·검사

- 자재팀: 입고·보관

- QA팀: COA 검증

절차

- 입고 확인

  - 납품서, 구매발주서 확인

  - 품목명·규격·수량·LOT번호 대조

- 외관 검사

  - 용기 파손, 누액 여부

  - 이상 냄새, 변색 여부

- 샘플링

  - 액상: 무균 샘플러 이용

  - 분말: 샘플링 스푼으로 3-point sampling

- QC 검사 항목

  - 기본: pH, Brix, 수분, 비중

  - 원료별: 미생물, 유통기한, 기능성 규격

- COA 확인

  - 원료사 인증서 확인

  - 기준 부적합 시 “부적합 보고서” 작성

- 입고 승인

  - QC PASS 후 시스템 LOT 생성

- 보관

  - 냉장/냉동/상온 기준 준수

  - 온도 로그 기록

🧩 2. SOP-02 계량 및 전처리 SOP

목적

원료 투입량의 정확도와 오염 방지를 위해 계량 과정을 표준화한다.

적용 범위

- 모든 배합 원료

절차

- 작업 준비

  - 작업지시서/배합표 확인

  - 칭량기 교정 스티커 확인

- 계량

  - ±1% 이내 정밀 계량

  - 액상은 피처·유량계 사용

  - 분말은 정전기 방지 패드 위에서 계량

- 이물 검사

  - 자석봉(Fe/SUS 점검) 사용

- 전처리

  - 탱크 투입 전 체(60~100 mesh) 사용

  - 침전 원료는 온수에 Pre-mixing

- 투입

  - LOT 스캔 후 MES 입력

🧩 3. SOP-03 배합(Batching) SOP

목적

제품별 배합 조건을 표준화하여 품질 편차를 최소화한다.

적용 범위

- 배합탱크 1~4호기

절차

- 탱크 준비

  - CIP 완료 여부 확인

  - 교반기·온도센서 동작 확인

- 원료 투입

  - 액상원료 → 분말 → 점도 높은 원료 순서

  - 교반기 RPM 200~600 설정

- 교반

  - 설정 시간 유지(10~25분)

  - 교반 중 pH·Brix 측정

- 가열

  - 45℃~55℃까지 가열하여 용해 안정성 확보

- 물성 검사

  - pH ±0.2, Brix ±0.3

  - 점도 기준 제품별 확인

- 배합 완료

  - 배합 기록서 작성(MES 자동 저장)

🧩 4. SOP-04 살균(Pasteurization) SOP

목적

병원성 미생물 저감과 제품 안전성을 확보하기 위해 살균 조건을 준수한다.

주의: CCP지만 기준값은 비워둠 (사용자가 다운로드 문서에서 채움)

절차

- 살균기 점검

  - 온도센서·압력계 정상

  - Steam 압력 확인

- 가열·살균

  - 목표 온도(예: XX℃) 도달

  - 유지시간(예: XX초/분) 준수

- 기록

  - 온도곡선·시간·압력 자동 저장

- 이탈 시 조치

  - 즉시 생산 중단

  - QA 보고

  - 재살균 또는 폐기 결정

🧩 5. SOP-05 냉각(Cooling) SOP

목적

제품의 품질 열화를 방지하기 위한 냉각 공정 관리.

절차

- 냉각 시스템 점검

  - 냉각수 온도 확인(예: 3~8℃)

- 냉각 진행

  - 목표 온도(예: XX℃ 이하) 도달

- 점도·pH 안정성 확인

- 저장탱크 이송

🧩 6. SOP-06 저장탱크 이송 SOP

절차

- 저장탱크 CIP 이력 확인

- 배합물 이송경로 세척 상태 확인

- Flow meter로 이송량 기록

- 이송 완료 후 밸브 라벨 확인 및 잠금

🧩 7. SOP-07 충진(Filling) SOP

목적

규격 중량과 이물 방지를 위해 충진 공정을 표준화한다.

절차

- Line Setup

  - 노즐 상태, 진동기 점검

- 중량 조정

  - 초도 20개 검사

  - 평균중량 ±1.0%

- 충진

  - 라인 속도 관리(100~180 BPM)

- 공정 이상 감지

  - 노즐 막힘, 과충진, 부족충진 Alarm

🧩 8. SOP-08 밀봉/포장 SOP

절차

- 캡핑

  - 토크 기준(예: XX kgf·cm)

- 라벨링

  - 라벨 오프셋, Barcode 스캔

- 포장

  - 파손 여부

  - 인쇄일자 확인

🧩 9. SOP-09 금속검출 SOP (CCP)

절차

- Daily Sensitivity Check

  - Fe/SUS 시험편 사용

- 검출 감도 기록

- Pass/Fail 기록

- 이탈 시 조치

  - 제품 전량 격리

  - QA 재검증

🧩 10. SOP-10 완제품 검사 및 출하 승인 SOP

검사 항목

- 물성 검사: pH, 점도, Brix

- 중량 검사: 표준중량 ±1%

- 관능 검사: 색, 향, 용해도

- 미생물 검사: 일반세균·대장균

- 외관 검사: 파손·이물

절차

- QC 샘플링

- 기준 부합 확인

- QC Release 승인

- ERP 출하 승인 처리

🧩 11. SOP-11 CIP/SIP (자동세척·멸균) SOP

목적

배관·탱크 오염을 방지하고 미생물 위험을 통제한다.

절차

- Pre-rinse 10~15분

- Caustic 세척

  - 온도 65~80℃

  - 농도 1.5~2.0%

- 헹굼(Rinse)

- 산세척(Acid)

- Final Rinse

- SIP(증기멸균)

  - 80~95℃ 증기

  - 유지시간 15~30분

- CIP 기록 자동 저장

🧩 12. SOP-12 CCP 기록 및 문서관리 SOP

(CCP 기준값은 작성 X / 문서 흐름만 작성)

절차

- CCP 담당자 기록 → MES 자동 저장

- QA 검증(일일/주간)

- 이탈 발생 시 RCA 보고서 작성

- 변경 이력 관리

- 2년 이상 보관 (식약처 기준 준수)